# SmartClock 视觉端 · 关键原理讲解（教学版）

本文面向"想真正搞懂这套系统怎么工作"的读者。它不追求面面俱到，而是把 六个关键原理从零讲清楚：每一步先说"要解决什么问题"，再说"怎么做"， 然后给公式、给数字、给可以自己动手验证的命令。

读完本文你应该能够回答：

- 一张 640×480 的照片，是怎么变成 STM32 屏幕上一个挡板位置的？

- 为什么"检测区域"和"映射区域"必须是两个框，而不是一个？

- 为什么在画面边缘，卡片中心会算错？错多少？怎么量化？

- 10 个字节里每个字节是什么意思？CRC 是怎么算出来的？

- 板子上装不了官方的 NPU Python 库，那怎么调 NPU？

# 第一章 全局：一帧图像的六步旅程

先把整条链路串起来，后面各章再逐个拆开。

USB 摄像头（640×480，16.7 fps）

│  图像

▼

① YOLO26 / RKNN 检测红卡

│  检测框

▼

② 双 ROI 映射成游戏坐标

│  (x, y)

▼

③ 组 10 字节帧 + CRC-8

│  串口 115200

▼

STM32 → 驱动挡板跟随卡片

一句话概括：摄像头给出"卡片在画面里的哪个像素"，系统要把它翻译成 "挡板应该在游戏里的哪个位置"，并且保证翻译得准、稳、不丢。

| 步骤 | 输入 | 输出 | 关键点 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 采集 | 光线 | 640×480 BGR 图像 | 帧率、曝光、白平衡 |
| ② 检测 | 图像 | 卡片检测框 + 置信度 | 模型、letterbox、NMS |
| ③ 裁剪 | 检测区域 B | 送模型的子图 | 为边缘精度服务（第三章） |
| ④ 映射 | 框中心像素坐标 | 游戏坐标 (35..389, 6..578) | 线性拉伸 + 平滑 + 死区 |
| ⑤ 组帧 | 两个坐标 | 10 字节 | 小端、CRC-8 |
| ⑥ 下发 | 字节 | 挡板移动 | 应答 OK / ERROR |

视觉端实时界面：黄色实线是映射区域 A，绿色虚线是检测区域 B，卡片上的小绿框是模型输出的检测框

# 第二章 检测原理：从图像到"卡片在哪"

## 2.1 为什么是 YOLO，而不是颜色阈值

最朴素的做法是"找红色的像素，求质心"。它在实验室能跑，但现场会遇到：

- 卡面反光 → 白色高光区域 HSV 里不再是红色

- 手在卡片上方投下阴影 → 同一张卡出现两种颜色

- 摄像头自动白平衡漂移 → 昨天调好的阈值今天失效

- 背景里有同色物体 → 直接误检

学习类方法（YOLO）学的是形状 + 纹理 + 颜色的联合特征，对上述变化 鲁棒得多。本项目实测：测试集精确率 100%、召回率 96.97%。

但 HSV 并没有被丢掉——它是降级引擎。如果模型文件损坏或 NPU 不可用，

改一行配置（detector.engine: hsv）系统仍能跑，方便现场判断

"到底是模型的问题还是系统的问题"。

## 2.2 letterbox：一个容易被忽略的细节

模型输入固定 640×640，而摄像头是 640×480（4:3）。 如果直接 resize 到正方形，物体在纵向会被压缩 25%：

原图 640×480            模型输入 640×640

┌─────────┐            ┌───────────┐

│    ⭕   │  ────────▶ │░░░░░░░░░░░│ ← 灰边

│         │            │  ┌─────┐  │

└─────────┘            │  │  ⭕ │  │

│  └─────┘  │

直接拉伸会压扁物体       │░░░░░░░░░░░│ ← 灰边

等比缩放 + 填灰边则不会   └───────────┘

计算过程（以 640×480 → 640×640 为例）：

scale = min(640/640, 640/480) = 1.0       取较小的缩放比

新尺寸 = 640 × 480

pad_x = (640 − 640) / 2 = 0

pad_y = (640 − 480) / 2 = 80               上下各填 80 像素灰边

反变换（把模型输出的框还原到原图）必须减掉填充量：

原图坐标 = (模型坐标 − pad) / scale

忘记减 pad 是新手最常见的错误，表现为"检测框整体偏移半个填充量"。

## 2.3 输出张量的形状与含义

本项目的模型输出：

[1, 5, 8400]

│  │   └── 8400 个候选框

│  └────── 每个框 5 个数：cx, cy, w, h, conf

└───────── batch = 1

注意 是 cxcywh（中心点 + 宽高），不是 xyxy（对角点）。转换公式：

x1 = cx − w/2        x2 = cx + w/2

y1 = cy − h/2        y2 = cy + h/2

真实踩坑记录：早期文档把输出写成 xyxy，按 xyxy 解析会让检测框

严重错位，而且程序不报错（数字都是合法的，只是含义错了）。

判别方法：cxcywh 的中心点必然落在 [0,1] 且宽高为正；

若把 cx,cy 当成 x1,y1、w,h 当成 x2,y2，会算出大量负的宽高。

## 2.4 NMS：同一个卡片只留一个框

同一个卡片会被多个尺度、多个网格同时检出，需要去重：

输入：候选框列表 + 各自的置信度

1. 按置信度从高到低排序

2. 取出当前最高分的框 A，加入结果

3. 计算 A 与其余每个框的 IoU

4. 删除 IoU > 0.45 的框（它们大概率指向同一个卡片）

5. 回到第 2 步，直到没有剩余框

输出：互不重叠的框

IoU（交并比） 的定义：

┌─────────┐

│  A ∩ B  │          交集面积

└─────────┘   IoU = ─────────────

并集面积

IoU = 0   完全没重叠

IoU = 1   完全重合

## 2.5 动手验证

cd Visual/color_block

# 单张图：把检测结果画出来，绿框应该紧紧套住卡片

python3 scripts/verify_model.py --image assets/captures/s1.jpg

# 整个测试集：精确率 / 召回率 / 平均 IoU / 中心误差

python3 scripts/validate_dataset.py

# 第三章 双 ROI：本项目最核心的改进

## 3.1 现象：挡板"差一点点"贴不到墙

游戏里挡板能跟着卡片走、方向也对，但把卡片移到画面左右最边上时， 挡板总差那么一点点贴不到墙，紧贴边界落下的星星接不到。

这不是机械误差，也不是串口问题——是中心坐标算错了。

## 3.2 原因：模型只看到了半张卡片

设红色卡片宽度为 W，卡片真实中心在 C。如果"检测区域"和"映射区域" 是同一个矩形，那么当 C 正好落在矩形左边界时：

映射区 / 检测区的左边界

│

┌───────────┼──────────────┐

│ 被裁掉的部分│ 模型能看到的部分│

│  ◀─ W/2 ─▶│◀─── W/2 ────▶│

└───────────┼──────────────┘

│

C              真实中心在这里

↓

┌──┴──┐  模型算出的中心 = 可见部分的中心

└─────┘  比真实中心偏右 W/4

旧方案（检测区 = 映射区）：卡片顶在 A 左边界，白色叉是真实中心，黄色叉是算出的中心，偏了 22.5 像素

偏移量的推导：

- 可见部分是原卡片的右半边，宽度 W/2

- 它的中心在 C + W/4（因为可见部分从 C 开始向右延伸 W/2）

- 所以误差 = W/4

本项目卡片宽约 90 px → 理论误差约 22.5 px，与实测完全吻合。

## 3.3 换算成游戏坐标，误差更直观

映射关系是线性的：

game_x = 35 + nx × (389 − 35)     其中 nx = (cam_x − A.x) / A.w

设 A.w = 326，则 1 像素对应 (389−35)/326 ≈ 1.086 游戏像素。

所以 22.5 px 的像素误差 ≈ 24 个游戏像素的挡板位置误差。 实测最坏情况（卡片明显出界）达到 34 px ≈ 37 个游戏像素。

这就是"接不到边缘星星"的直接原因：挡板离墙还差 37 个单位。

## 3.4 解决：把"检测"和"映射"拆成两个框

┌──── B：检测区域（绿虚线）────┐

│  ┌── A：映射区域（黄实线）─┐  │

│  │                        │  │

│  │     🟥 红卡（完整可见）  │  │

│  │                        │  │

│  └────────────────────────┘  │

└──────────────────────────────┘

- 检测用 B：卡片在 A 边缘时，它仍完整落在 B 内 → 模型看到整张卡 → 中心准确

- 映射用 A：中心超出 A 时被限幅到边缘 → 正是"挡板贴边"想要的行为

约束条件：B 比 A 每边外扩的像素数 roi_margin 必须 大于卡片宽度的一半。

若 W = 90 px，则 W/2 = 45 px

→ roi_margin ≥ 45，取 60 留余量

为什么必须大于半宽：卡片中心顶到 A 边界时需要往外伸出 W/2， B 至少要能容下这段。

## 3.5 效果量化（可自行运行）

python3 scripts/demo_edge_center.py

输出（合成图像，卡片 90×170）：

| 卡片位置 | 旧方案 B=A 误差 | 新方案 B=A+60 误差 |
| --- | --- | --- |
| A 左边界 | 22.5 px | 0.0 px |
| A 右边界 | 23.0 px | 0.0 px |
| 明确出界（左） | 33.5 px | 3.5 px |
| 明确出界（右） | 34.0 px | 4.0 px |
| 最坏换算到游戏坐标 | 离墙差 37 像素 | 离墙差 4 像素 |

对照图（白叉 = 卡片真实中心，黄叉 = 算法算出的中心）：

旧方案 B = A：卡片顶在 A 左边界时，算出的中心（黄叉）比真实中心（白叉）偏右 22.5 像素

新方案 B = A + 60：同一个位置，两个叉完全重合，中心误差 0.0 像素

脚本会把这两张图输出到 assets/output/edge_center_*.png。

## 3.6 工程上如何保证不出错

人的记忆不可靠，所以程序做了三层保障：

- 强制不变式：B 必须完整包住 A。拖小了或按 B- 缩小到盖不住时，

程序自动把 B 撑到刚好包住（状态栏会说明）。

- 贴边告警：检测框一旦贴到 B 的边界，B 立刻变红并在状态栏报警，

提示"按 + 放大"——把参数问题变成肉眼可见的信号。

B 太小：检测框贴到边界时 B 变红并在状态栏报警

- 回归测试：tests/test_robustness.py 里有专门测试量化边缘中心精度，

旧行为的 34 px 误差也被写成断言，防止有人把功能改回去。

## 3.7 现场怎么操作

| 按键 | 作用 |
| --- | --- |
| r | 框选 A：按一下，然后在画面里点两下（左上角、右下角） |
| t | 框选 B：同上 |
| 0 | B = A + 边距（一键重置） |
| + / - | B 每边放大 / 缩小 10 像素 |
| s | 保存 |
| ESC | 取消框选 |

验收动作：把卡片沿 A 的四条边和四个角各走一遍， B 全程保持绿色就说明 roi_margin 够大。

# 第四章 坐标映射与手感调节

## 4.1 游戏侧坐标系

屏幕逻辑尺寸      480 × 800

白色外框          430 × 590，左上角 y = 78，边框 3 px

内部有效区域      424 × 584

挡板尺寸          70 × 13

挡板中心有效范围  X: 35 .. 389      Y: 6 .. 578

└─ 比内区分别内缩 35 和 6，正好是挡板尺寸的一半

## 4.2 线性映射

nx = clamp( (cam_x − A.x) / A.w , 0, 1 )

ny = clamp( (cam_y − A.y) / A.h , 0, 1 )

game_x = 35 + nx × (389 − 35) = 35 + nx × 354

game_y =  6 + ny × (578 −   6) =  6 + ny × 572

语义：卡片在 A 的左边缘 → nx = 0 → 挡板贴左墙。 所以 A 就是"挡板的物理可动范围"，现场标定很直观。

clamp 的作用：卡片超出 A 时，坐标被限制在边界值， 表现为"挡板顶到墙上不动"——这正是我们想要的。

举例：A = (156, 20, 326, 428)，卡片中心 cam_x = 320：

nx = (320 − 156) / 326 = 0.503

game_x = 35 + 0.503 × 354 = 213

## 4.3 抖动抑制：EMA + 死区

摄像头的检测结果天然带 ±1~2 像素的抖动，直接转发会让挡板"哆嗦"。

EMA（指数移动平均）：

out[n] = α × new[n] + (1 − α) × out[n−1]        α = 0.35

- α 越大 → 越跟手，但抖动越明显

- α 越小 → 越平滑，但延迟越大

- 追踪场景 0.3 ~ 0.5 是常用区间

死区：位移小于阈值（2 游戏像素）时，直接沿用上一次的值：

if |new − prev| < deadband:  out = prev

else:                        out = new

抖动通常只有 1~2 像素，死区能把它彻底抹平，让挡板完全静止—— 效果比单纯调小 α 更好（后者只能减小抖动，不能消除）。

顺序很重要：先平滑（EMA），再死区。反过来会让死区判断吃到未平滑的噪声。

## 4.4 方向修正

| 配置 | 适用场景 |
| --- | --- |
| invert_x | 卡片右移但挡板左移（画面镜像） |
| invert_y | 上下反了 |
| swap_xy | 摄像头旋转了 90° |
| fixed_y | 挡板只做水平移动，锁定 Y 坐标 |

## 4.5 动手验证

python3 scripts/main.py --dry-run

窗口左上角会显示 cam=(...) norm=(...) GAME=(...)。 把卡片从左往右移，确认 GAME 的 X 在增大——方向对了再往下做。

# 第五章 串口协议与 CRC-8

## 5.1 为什么自己定协议

STM32 侧只需要"挡板中心 X、Y"两个 16 位整数，加上一个类型字节。 自定义 10 字节定长帧比 JSON/文本协议更省带宽、解析更快、也更容易做校验。

## 5.2 帧结构

| 字节 | 值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0xAA | 帧头 1 |
| 1 | 0x55 | 帧头 2 |
| 2 | 0x06 | 数据长度 = 6 |
| 3 | TYPE | 0x01 = 串口 + 按键；0x02 = 仅按键（交还控制权） |
| 4 | X_L | 挡板中心 X 低字节 |
| 5 | X_H | X 高字节 |
| 6 | Y_L | Y 低字节 |
| 7 | Y_H | Y 高字节 |
| 8 | 0x00 | 保留 |
| 9 | CRC8 | 校验值 |

字节序是小端：X = X_L | (X_H << 8)。

校验范围：第 2 ~ 8 字节，共 7 个字节（从长度字节开始，到保留字节结束， 不含两个帧头，也不含 CRC 自身）。

## 5.3 CRC-8 逐比特推导

参数：多项式 0x07（即 x⁸ + x² + x + 1），初值 0x00，不反转，不异或输出。

算法（逐比特版）：

crc = 0x00

for byte in data[2..8]:        # 7 个字节

crc ^= byte

for _ in range(8):

if crc & 0x80:

crc = ((crc << 1) ^ 0x07) & 0xFF

else:

crc = (crc << 1) & 0xFF

return crc

为什么要左移 8 次：每处理一个字节相当于做一次多项式除法， 8 位数据要迭代 8 次，每次把最高位移出，若移出的是 1 就异或多项式。

## 5.4 完整算例（文档里的示例帧）

目标：挡板中心 (212, 578)，类型 TYPE = 0x01。

X = 212 = 0x00D4  →  X_L = 0xD4, X_H = 0x00

Y = 578 = 0x0242  →  Y_L = 0x42, Y_H = 0x02

待校验字节（下标 2~8）：

0x06  0x01  0xD4  0x00  0x42  0x02  0x00

完整帧：

AA 55 06 01 D4 00 42 02 00 7D

└─ CRC = 0x7D

这串字节可以直接拿去用串口助手发，STM32 应该回 OK。

## 5.5 怎么证明协议实现是对的

"看着一样但差一位"是串口对接最常见的隐形错误。本项目采用 交叉验证：把 STM32 固件里的 CRC 函数（Code/BSP/Src/bsp_board.c:208） 原样摘录成 crc_ref.c，与本项目的 Python 实现跑 10 万组随机向量， 逐比特比对结果。

python3 tools/crc_crosscheck/crosscheck.py 100000

# ✅ 全部 100000 组向量完全一致（逐位版与查表版均通过）

## 5.6 可靠性设计

| 机制 | 说明 |
| --- | --- |
| 应答 | STM32 收到正确帧回 OK\r\n，校验失败回 ERROR\r\n |
| 统计 | 记录 OK / ERROR / 超时次数，收尾打印应答成功率 |
| 自动探测 | 遍历所有串口，谁能回 OK 就认定接的是 STM32 |
| 超时交还 | 连续 5 帧未检出卡片 → 发 TYPE=0x02 帧把控制权交还按键 |
| 掉线容错 | 串口异常只计数告警，不中断主循环，插回去即可恢复 |
| 重新捕获 | 丢失后重新检出时先等 0.3 s 让平滑器收敛，避免挡板猛跳 |

# 第六章 端侧部署：没有官方 Python 库怎么调 NPU

## 6.1 问题

官方 rknn_toolkit_lite2 只发布 cp37~cp312 的轮子，而板子的 Python 是 3.14.4，pip install 直接找不到匹配版本。

## 6.2 思路：NPU 的 C 接口是稳定的

librknnrt.so 导出的是标准 C ABI，和 Python 版本毫无关系。 只要按官方头文件 rknn_api.h 把数据结构定义对，就能用 ctypes 直接调用。

# 结构体字段顺序、类型必须与头文件严格一致

class RknnInput(ctypes.Structure):

_fields_ = [

("index", ctypes.c_uint32),

("buf", ctypes.c_void_p),

("size", ctypes.c_uint32),

("pass_through", ctypes.c_uint8),

("type", ctypes.c_uint8),

("fmt", ctypes.c_uint8),

]

推理四步：

rknn_init(模型路径, ...)         # 加载模型，初始化 NPU 上下文

rknn_inputs_set(ctx, 1, [输入])   # 送入 640×640 的 float16 数据

rknn_run(ctx, None)              # 执行推理

rknn_outputs_get(ctx, 1, [输出])  # 取出 [1,5,8400] 结果

## 6.3 怎么确认结构体没写错

ABI 错误是静默的——字段错位不会报错，只会得到垃圾数据。所以用 结构体大小与字段偏移断言来锁住：

| 结构体 | 实测大小 | 关键偏移 |
| --- | --- | --- |
| rknn_input | 32 字节 | pass_through @ 20，type @ 24，fmt @ 28 |
| rknn_output | 24 字节 | —— |
| rknn_tensor_attr | 376 字节 | dims @ 8，name @ 72 |

这些断言成了单元测试（tests/test_rknn_ctypes.py），换 SDK 版本时 会第一时间报警。

## 6.4 一个致命的默认值陷阱

rknn_input.pass_through 的含义是"数据是否已经是目标格式、直接透传"。 如果传 1，运行时会把 uint8 数据直接当作 float16 解释， 结果是输出全是 NaN，且不报任何错误。

pass_through = 1  →  输出全是 NaN（错误，且静默）

pass_through = 0  →  运行时按声明的类型做转换，输出正常

教训：涉及二进制布局的接口，宁可多写断言，也不要相信"没报错就是对的"。

# 第七章 自适应坐标转换表

把本文的公式集中在这里，方便对照代码。

| 步骤 | 公式 | 代码位置 |
| --- | --- | --- |
| letterbox 缩放 | scale = min(640/w, 640/h) | src/yolo.py: letterbox() |
| 反变换 | 原图 = (模型 − pad) / scale | 同上 |
| cxcywh → xyxy | x1 = cx − w/2, x2 = cx + w/2 | src/yolo.py: decode_predictions() |
| IoU | 交集 / 并集 | src/yolo.py |
| ROI 裁剪 | crop = image[B.y:B.y+B.h, B.x:B.x+B.w] | src/card_detector.py |
| 归一化 | n = clamp((p − A.原点) / A.尺寸, 0, 1) | src/mapper.py: _normalize() |
| 映射到游戏 | game = min + n × (max − min) | src/mapper.py: map_point() |
| 平滑 | out = α·new + (1−α)·prev | src/mapper.py: EmaSmoother |
| 死区 | 变化小于阈值则不动 | src/mapper.py: Deadband |
| CRC-8 | 多项式 0x07，初值 0x00 | src/protocol.py: crc8() |

# 第八章 自测题（检验是否真的理解）

- letterbox：1280×720 的图像送进 640×640 的模型，缩放比和上下/左右

填充量各是多少？（答：scale = 0.5，缩放后 640×360，上下各填 140）

- cxcywh：某框输出为 cx=0.5, cy=0.5, w=0.2, h=0.4（归一化），

在 640×640 输入图上的 xyxy 是多少？ （答：x1=0.4×640=256, y1=0.3×640=192, x2=0.6×640=384, y2=0.7×640=448）

- 双 ROI：卡片宽 120 px，roi_margin 至少要多少？

如果只给 40 会怎样？ （答：至少 60；若只给 40，卡片中心顶到 A 边界时仍有 20 px 伸出 B 外， 中心会偏约 10 px）

- 边缘误差：卡片宽 90 px，旧方案（B=A）在 A 左边界处的中心误差是多少？

为什么？ （答：约 22.5 px = W/4。可见部分只有右半张，其中心在真实中心右侧 W/4 处）

- 映射：A = (156, 20, 326, 428)，卡片像素中心 (319, 234)，

求 GAME 坐标。 （答：nx = (319−156)/326 = 0.5 → game_x = 35 + 0.5×354 = 212； ny = (234−20)/428 = 0.5 → game_y = 6 + 0.5×572 = 292）

- CRC：CRC-8 的校验范围是哪几个字节？为什么不含帧头？

（答：第 2~8 字节共 7 个；帧头是固定值，不携带信息， 放进校验只会让计算量变大而不会提升检错能力）

- NPU：pass_through 为什么必须为 0？

（答：为 1 时运行时不转换数据类型，uint8 会被当成 float16 解释，输出 NaN）

- 丢帧：连续多少帧没检出会交还控制权？发的是哪种帧？

（答：5 帧（loop.lost_frames），发 TYPE=0x02）

# 第九章 快速上手命令

cd Visual/color_block

# 不需要任何硬件的验证

python3 scripts/demo_offline.py         # 全链路离线演示

python3 scripts/demo_edge_center.py     # 量化双 ROI 的边缘改善

# 501 个单元测试

PYTHONPATH=. python3 -m unittest discover -s tests -t .

# 需要摄像头

# 空跑调 ROI：按 r → 画面里点两下 → 按 0 → 按 s

python3 scripts/main.py --dry-run

python3 scripts/main.py                 # 正式运行

# 模型与协议自检

python3 scripts/verify_model.py --image assets/captures/s1.jpg

python3 scripts/validate_dataset.py

python3 scripts/serial_test.py --probe

python3 tools/crc_crosscheck/crosscheck.py 100000

# 附录 术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| ROI | Region of Interest，感兴趣区域 |
| A（映射区域） | 决定像素坐标 ↔ 游戏坐标对应关系的矩形 |
| B（检测区域） | 决定送进模型范围的矩形，必须完整包住 A |
| roi_margin | B 比 A 每边外扩的像素数，必须 > 卡片半宽 |
| letterbox | 等比缩放 + 填充灰边，保持长宽比 |
| cxcywh | 检测框表示法：中心点 + 宽高 |
| IoU | 交并比，衡量两框重叠程度 |
| NMS | 非极大值抑制，去重复框 |
| EMA | 指数移动平均，低开销平滑 |
| 死区 | 位移小于阈值时视为静止 |
| RKNN | 瑞芯微 NPU 的模型格式与运行时 |
| UVC | USB Video Class，免驱摄像头标准 |
| NPU | 神经网络处理单元（本板为 RK3588 内置） |